北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称_____计算机组成与系统结构实验_________ 实验名称_____实验六________ ___计算机___学院_2024210992__班 姓名_王哲_____ 教师__刁婷______ 成绩______ __2026__年__5__月__29__日

实验一、中断原理实验 - 实验任务及目的 1. 理解中断、中断向量和中断屏蔽的基本概念，掌握CPU在执行主程序时响应外部中断请求、转入中断服务程序以及返回断点继续执行的基本过程。 2. 理解TEC-8/TEC-Plus模型计算机中EI、DI、IRET等中断相关指令的功能，以及INTEN、INTDI、PULSE、EN_INT、INT、INTQ、LIAR、IABUS等信号的含义和变化条件。 3. 根据TEC-8指令格式，将主程序和中断服务程序手工汇编为二进制机器代码，并写入双端口RAM指定地址。 4. 通过微程序控制方式运行主程序和中断服务程序，观察断点PC、中断时R0的值以及中断返回后的程序执行情况。 5. 将主程序00H处的EI改为DI，比较允许中断与禁止中断时实验现象的差异，从而验证中断屏蔽机制。 - 实验电路分析 中断是指CPU在执行当前程序的过程中，遇到外部请求或异常事件时，暂时停止当前程序，保存必要的现场信息，转入相应的中断服务程序；中断处理结束后，再返回原程序的断点处继续执行。本实验中的中断服务程序入口地址为45H，因此45H可以看作本次实验使用的中断向量。 TEC-8/TEC-Plus模型机中，时序发生器内部设置允许中断触发器EN_INT。复位信号CLR#有效时，EN_INT被清零，系统默认禁止中断。执行EI指令时，微程序控制器产生INTEN信号，使EN_INT置1，表示允许中断；执行DI指令时，产生INTDI信号，使EN_INT清零，表示屏蔽中断。只有在EN_INT=1时，按下PULSE按钮产生的请求才会形成有效中断信号INT。 该逻辑可概括为：在MF上升沿，EN_INT由INTEN或“原EN_INT且非INTDI”决定；中断请求信号满足INT=EN_INT and PULSE。由此可见，PULSE本身只是外部请求，是否真正进入中断过程还取决于当前是否允许中断。 实验电路以DBUS为公共数据通路。PC给出当前取指地址，IR保存取出的指令，微程序控制器依据IR7—IR4、IR3—IR0、标志位C/Z以及时序信号产生各类控制信号。中断响应过程中，LIAR有效时在T3上升沿将当前PC保存到中断地址寄存器IAR；中断返回时，IABUS有效，使IAR中保存的断点地址送上DBUS并重新装入PC，从而实现IRET后的断点返回。 - 实验过程及结果 1. 实验前关闭电源，控制器转换开关置为“微程序”，编程开关置为“正常”，并按实验要求完成数据通路参考连线。 2. 通过控制台写存储器操作，将00H—09H的主程序以及45H—47H的中断服务程序写入双端口RAM。 3. 通过控制台写寄存器操作，将R0置为00H，将R1置为01H。R1用于JMP [R1]指令，使主程序形成从01H开始的循环。 4. 单拍开关DP=0，按复位按钮CLR后按QD，从00H开始执行主程序。由于00H为EI，执行后EN_INT置1，系统进入允许中断状态。 5. 按PULSE按钮产生一次中断请求，观察并记录中断响应时保存的PC断点值以及此时R0的值。 6. 单拍开关DP=1，在数据开关上设置中断服务程序入口地址45H，按QD逐拍执行中断服务程序，直到IRET返回主程序断点。 7. 重复上述中断请求和中断服务程序执行过程三遍，并记录实验数据。 8. 最后将00H处指令由EI改写为DI，重新复位运行程序，并再次按PULSE观察是否进入中断服务程序。 - 实验收获及体会 通过本次实验，我把理论课中“中断响应—保存断点—执行服务程序—中断返回”的过程与TEC-8模型机上的具体控制信号联系起来了。实验说明，中断并不是简单地跳转到某一地址，而是需要允许中断状态、外部请求、断点保存、中断向量装入和中断返回等多个环节配合完成。 本实验中最容易混淆的是PULSE、INT和EN_INT的关系。PULSE只是请求输入，只有在EI打开中断后才会变成有效中断；DI关闭中断后，按下PULSE也不会进入45H处的服务程序。通过EI和DI两种情况的对照，可以更清楚地理解中断屏蔽机制。