北京邮电大学实践课程实验报告

课程名称：智能小车实践训练

学院：计算机学院（国家示范性软件学院）

指导教师：李一凡

班级：2024211303

学号：2024210992

学生姓名：王哲

成绩：

小组成员：刘家辰，赵可，王哲

完成时间：2025.11.19

实验一 智能小车模拟路考

一、目的

了解智能小车的组成与工作原理，熟悉速度控制机制。

掌握超声波避障传感器的使用方法，能根据返回值判断障碍情况并采取避障措施。

实现智能小车自动完成直角转弯，提升编程与硬件调试能力

二、内容

本次实验聚焦智能小车避障和科目二模拟路考中的 “直角转弯” 任务。当小车驶入死角时，停车一段时间后掉头驶出；小车行进控制与避障功能，实现智能车在道路行驶中遇到直角时自动左转，且不碰撞墙壁，之后继续直行。

三、背景知识

树莓派 4B：基于 ARM 架构的微型电脑主板，提供 GPIO、UART 等多种接口，支持 Python 编程与 BlocklyPi 可视化编程，具备小体积、低功耗、高性能的特点，适配智能小车控制需求。

超声波测距传感器：通过发射 8 个 40kHz 方波，接收反射信号计算距离，公式为 d = t/58（t 为高电平持续时间，单位微秒；d 为距离，单位厘米），用于检测前方及侧方障碍物距离。

UART 通信协议：通过发送特定格式字符串控制电机，指令格式为 #idPpwmTtime!，其中 id 为电机编号，pwm 控制转速（1500 为停止，大于 1500 正转，小于 1500 反转），time 为旋转时间。

GPIO 接口：通用输入输出引脚，用于连接传感器与舵机，实现信号传输与设备控制，本次实验采用 BCM 编码模式进行引脚配置。

四、实验步骤

情景描述：

在该实验开始前，先实地考察了场地特点：障碍物环境选择了桌子下的U型空间；直角转弯考核场地为泡沫板，泡沫板上具有道路以及草坪等不同颜色区分。明确实验场地及其特点后对实验流程进行设计

1. 环境搭建：通过 VNC 连接 PC 机与树莓派 4B，连接网络为 ZL-PI_7d8bd8，密码 zhonglingkeji，账户名 pi，密码 raspberry。

2.文件夹创建：在树莓派桌面创建 2024Homework 文件夹，用于存放实验代码与相关文件。

3.硬件连接：将超声波传感器的 TRIG、ECHO 引脚分别连接树莓派 GPIO23、GPIO24，舵机控制信号线连接 GPIO18，电源线接 5V，地线接 GND。

4.编程实现：使用 Python 语言结合 Pigpio 库编写程序，先初始化 GPIO 引脚与传感器，通过 UART 协议发送指令控制小车直行；当超声波传感器检测到左侧墙壁距离小于设定阈值（20cm）时，触发左转指令，左转完成后恢复直行。

5.实验测试：在地面搭建直角转弯赛道，多次测试小车运行情况，通过不断对旋转转速和时间进行调整，来保证小车做到精确的90度转弯，记录传感器数据与小车动作响应。

五、实验现象及结果

1.实验现象：小车启动后沿直道匀速行驶，当接近直角弯道时，超声波传感器检测到左侧墙壁距离达标，自动执行左转动作，转弯过程平稳，未碰撞墙壁，左转完成后继续沿直道行驶。

2.小组分工：我负责程序编写、传感器调试与代码优化；组员 A 负责赛道搭建与硬件连接；组员 B 负责实验数据记录与问题排查。

3.思维过程：先明确直角转弯的核心是 “距离检测 + 方向控制”，计划通过超声波传感器定位墙壁位置，再通过舵机与电机协同实现转向。

4.遇到的难题及解决办法：

难题 1：在智能小车避障任务中，会遇到当小车驶入狭窄环境内进行避障操作时，小车的调整运动会碰到障碍物导致避障失败。理想的解决方案：可以在小车的四周（尤其后部）进行加装额外传感器，来达到适应复杂环境避障的目的；实际解决方案：通过减小小车在调整位置时前后的移动距离，尽量避免在避障时撞到障碍物。但是该方案具有一定局限，在复杂环境下的避障仍然会出现问题。

难题2：在智能小车避障任务中，发现由于超声波传感器安装位置较低，会出现当障碍物高度较高时，超声波无法被反射回接受端，从而避障失败。解决方案，适当调整传感器安装高度，来适应大部分障碍环境。

难题 2：在直角转弯任务时，小车不能很好的进行旋转90度，总会产生一定偏移，结果不能通过直角弯道场地；解决方案：通过多次改变电机转速以及转弯时长来调整转弯角度到合适值，使其适应直角弯道需求；

六、思考与收获

实验二 自主实验：基于红外传感器的自动循迹行驶

一、目的

1.理解红外传感器自动循迹的工作原理与应用场景。

2.掌握红外探测法的核心逻辑，能根据地面反射光强度判断赛道位置。

3.实现智能小车沿黑色胶带赛道自动循迹，了解自动驾驶的基础实现逻辑。

二、内容

编写程序通过红外传感器检测黑白跑道的反射光差异，根据传感器反馈信号控制小车方向，实现自动循迹行驶，当检测到终点垂直黑线时，小车自动停止。

三、背景知识

红外传感器原理：通过发射红外光，利用不同颜色物体的反射率差异判断位置，白色物体反射率高（约 90%），黑色物体反射率低（约 3%-14%），传感器将光强变化转化为电信号传输给树莓派。

寻迹算法逻辑：使用了三个位置的传感器，分别为内侧左右两个传感器，以及最外侧一个红外传感器：内侧传感器用来控制小车的转弯逻辑，外侧传感器用于实现小车的停止逻辑；开始时内侧两个传感器位于黑色跑道上，外侧位于白色地面。左右两侧红外传感器均检测到黑线且外侧未检测到黑线时，小车直行；左侧检测到黑线且右侧未检测到，小车左转；右侧检测到黑线时且左侧未检测，小车右转；内两侧以及外侧同时检测到黑线时，小车停止。

红外传感器接口：发射端接树莓派 GPIO16，接收端接 GPIO17，通过高低电平判断是否检测到黑线。

四、实验步骤

硬件连接：将红外传感器固定在小车底部，确保传感器与地面距离为 2cm（最佳检测距离），连接电源、地线与 GPIO 引脚。

程序编写：使用 Python 语言编写寻迹逻辑，初始化 GPIO 引脚为输入模式，循环读取左右传感器的电平信号，根据不同信号组合发送对应的 UART 电机控制指令。

赛道测试：用黑色胶带在地面铺设田径场形状赛道，终点处设置垂直黑线，多次测试小车循迹效果，调整传感器灵敏度与电机响应速度。

五、实验现象及结果

实验现象：小车启动后沿黑色胶带赛道稳定行驶，遇到弯道时，红外传感器及时检测到黑线位置变化，小车自动调整方向，始终贴合赛道行驶，到达终点时，两侧传感器同时检测到垂直黑线，自动停止运行。

遇到的难题及解决办法：

难题 1：红外传感器灵敏度不高，无法准确区分赛道。解决方法，询问老师后使用专用螺丝刀调整传感器灵敏度，来达到准确识别赛道。

难题2：最外侧一个传感器损坏，无法准确识别。解决方法，更换循迹算法，选择使用内侧传感器进行循迹，当内侧两个间距较近的传感器均检测到后再进行行进，当一侧未检测时进行转向逻辑；

难题 3：终点黑线检测和底板砖缝的黑箱被混淆识别，小车停止时机错误。解决办法：增加终点检测的判定条件，要求两侧传感器同时检测到高电平且持续 0.5 秒，才执行停止指令，防止单点误触发。

六、思考与收获

为优化循迹算法的响应速度，我学习了《智能车循迹算法优化技巧》（链接：https://blog.csdn.net/xxx/article/details/xxx）中的 “PID 控制算法”，并将其简化应用到方向控制中。通过设置比例系数调整转向幅度，使小车在弯道处的转向更平滑，避免剧烈晃动。该方法有效提升了循迹的稳定性，但在急弯场景下仍需优化比例系数的动态调整，后续可结合车速数据实现自适应控制。