北京邮电大学实践课程实验报告

课程名称：智能小车实践训练

学院：计算机学院（国家示范性软件学院）

指导教师：李一凡

班级：2024211303

学号：2024210992

学生姓名：王哲

成绩：

小组成员：刘家辰，赵可，王哲

完成时间：2025.11.19

实验一 智能小车避障

- 目的

1.了解智能小车的组成与工作原理，熟悉速度控制机制。

2.掌握超声波避障传感器的使用方法，能根据返回值判断障碍情况并采取避障措施。

3.实现智能小车在狭窄空间内的自动避障，提升硬件调试与问题解决能力。

二、内容

本次实验聚焦智能小车避障任务，选用桌子下的 U 型空间作为障碍物环境。要求小车按指定方向直行驶入 U 型区域，检测到障碍物后自动调整路径，避免碰撞，最终平稳驶离 U 型空间，完成避障全过程。

三、背景知识

1.树莓派 4B：基于 ARM 架构的微型电脑主板，提供 GPIO、UART 等多种接口，支持 Python 编程与 BlocklyPi 可视化编程，具备小体积、低功耗、高性能的特点，适配智能小车控制需求。其接口采用 BCM 编码模式，可通过 VNC 远程连接 PC 机进行操作。

2.超声波测距传感器：通过发射 8 个 40kHz 方波，接收反射信号计算距离，公式为 d = t/58（t 为高电平持续时间，单位微秒；d 为距离，单位厘米），用于检测前方及侧方障碍物距离。

3.UART 通信协议：通过发送特定格式字符串控制电机，指令格式为 #idPpwmTtime!。其中 id 为电机编号（000~254，255 为广播 ID），pwm 控制转速（1500 为停止，大于 1500 正转，小于 1500 反转，范围 0500~2500），time 为旋转时间（单位秒，范围 0000~9999，0 代表循环执行）。

4.GPIO 接口：通用输入输出引脚，用于连接传感器与舵机，实现信号传输与设备控制，本次实验采用 BCM 编码模式进行引脚配置。

5.Pigpio 库：专为树莓派设计的 C 语言库，支持 GPIO 高速采样、PWM 输出及伺服脉冲生成，可通过 Python 模块控制舵机，有效解决舵机抖动问题。

四、实验步骤

情景描述

实验前实地考察场地特点，障碍物环境选择桌子下的 U 型空间，空间狭窄且四周有遮挡，需通过传感器精准检测障碍位置，避免小车调整时碰撞。明确场地特点后设计实验流程如下：

1.环境搭建：通过 VNC 连接 PC 机与树莓派 4B，连接网络为 ZL-PI_7d8bd8，密码 zhonglingkeji，账户名 pi，密码 raspberry。

2.文件夹创建：在树莓派桌面创建 2024Homework 文件夹，用于存放实验代码与相关文件。

3.硬件连接：将超声波传感器的 TRIG、ECHO 引脚分别连接树莓派 GPIO23、GPIO24，舵机控制信号线连接 GPIO18，电源线接 5V，地线接 GND。

4.编程实现：使用 Python 语言结合 Pigpio 库编写程序。先初始化 GPIO 引脚与传感器，通过 UART 协议发送指令控制小车直行；调用 pigpio.pi () 创建控制对象，通过 set_servo_pulsewidth 函数控制舵机转向。当超声波传感器检测到障碍物距离小于设定阈值（20cm）时，触发避障调整指令，通过调整电机转速和舵机角度实现路径修正。

5.实验测试：在 U 型空间内多次测试小车避障效果，记录传感器检测距离数据与小车动作响应，通过调整避障阈值、电机转速和转向幅度，优化避障路径，确保小车顺利驶离且无碰撞。

五、实验现象及结果

1.实验现象：小车按照指定方向直行驶入 U 型障碍物中，当接近障碍物时，超声波传感器及时检测到障碍（距离小于 20cm），随即启动避障程序。小车通过小幅调整转向和转速，逐步修正路径，在 U 型空间内未发生碰撞，最终平稳驶离障碍物区域，完成避障任务。

2.小组分工：我和刘家辰负责程序编写、传感器调试与代码优化；组员赵可负责实验数据记录与问题排查。

3.思维过程：避障的核心是 “实时检测 + 动态调整”，计划通过超声波传感器持续监测四周障碍距离，当距离低于阈值时，通过舵机控制转向、电机调整转速，实现小幅多次的路径修正，避免大幅动作导致碰撞。利用 Pigpio 库的高精度控制特性，确保舵机转向稳定，提升调整精度。

4.遇到的难题及解决办法：

a.难题 1：小车驶入狭窄环境避障时，调整运动易碰撞障碍物。解决方案：增大小车的避障距离阈值，从 15cm 调整至 20cm，为小车的避障调整提供充足余量，减少碰撞风险。

b.难题 2：超声波传感器安装位置较低，无法检测高度较高的障碍物。解决方案：适当调整传感器安装高度，提升传感器探测范围，适配大部分障碍环境。

六、思考与收获

通过本次避障实验，我深入理解了超声波传感器在环境感知中的应用，以及超声波传感在代码设计中的使用。在编程实现过程中，完成了电机指令配置，进一步熟悉了树莓派的硬件编程方法。针对遇到的问题，主要是在细小方面的微调，在实现逻辑并不复杂，理清楚传感器接口的使用逻辑即可完成该项实验。在本次实验中，我主要学习到了一些库函数和传感器的使用，强化了我的代码能力。

实验二 模拟路考直角转弯

- 目的

1.熟悉智能小车的方向控制机制，掌握舵机与电机的协同工作逻辑。

2.结合超声波传感器的距离检测功能，实现智能小车自动完成 90 度直角转弯。

3.提升编程逻辑设计与硬件参数调试能力，满足模拟路考的精度要求。

二、内容

本次实验聚焦科目二模拟路考中的 “直角转弯” 任务，选用泡沫板搭建赛道，泡沫板上通过不同颜色区分道路与草坪区域。要求智能车在道路行驶中遇到直角时自动左转，转弯过程平稳不碰撞墙壁，且不触及草坪等非路线区域，之后继续直行，顺利通过连续弯道。

- 背景知识

1.树莓派 4B：基于 ARM 架构的微型电脑主板，提供 GPIO、UART 等多种接口，支持 Python 编程与 BlocklyPi 可视化编程，具备小体积、低功耗、高性能的特点，适配智能小车控制需求。其接口采用 BCM 编码模式，可通过 VNC 远程连接 PC 机进行操作。

2.超声波测距传感器：通过发射 8 个 40kHz 方波，接收反射信号计算距离，公式为 d = t/58（t 为高电平持续时间，单位微秒；d 为距离，单位厘米），用于检测左侧墙壁距离，辅助判断转弯时机。

3.UART 通信协议：通过发送特定格式字符串控制电机，指令格式为 #idPpwmTtime!。其中 id 为电机编号（000~254，255 为广播 ID），pwm 控制转速（1500 为停止，大于 1500 正转，小于 1500 反转，范围 0500~2500），time 为旋转时间（单位秒，范围 0000~9999，0 代表循环执行）。

4.GPIO 接口：通用输入输出引脚，用于连接传感器与舵机，实现信号传输与设备控制，本次实验采用 BCM 编码模式进行引脚配置。

5.Pigpio 库：专为树莓派设计的 C 语言库，支持 GPIO 高速采样、PWM 输出及伺服脉冲生成，可通过 Python 模块控制舵机，有效解决舵机抖动问题。

四、实验步骤

情景描述

实验前实地考察赛道特点，直角转弯考核场地为泡沫板材质，明确道路宽度、转弯角度及草坪边界位置，避免小车行驶中越界。设计实验流程如下：

1.环境搭建：通过 VNC 连接 PC 机与树莓派 4B，连接网络为 ZL-PI_7d8bd8，密码 zhonglingkeji，账户名 pi，密码 raspberry。

2.文件夹创建：在树莓派桌面创建 2024Homework 文件夹，用于存放实验代码与相关文件。

3.硬件连接：将超声波传感器的 TRIG、ECHO 引脚分别连接树莓派 GPIO23、GPIO24，舵机控制信号线连接 GPIO18，电源线接 5V，地线接 GND。

4.编程实现：使用 Python 语言结合 Pigpio 库编写程序。先初始化 GPIO 引脚与传感器，通过 UART 协议发送指令控制小车直行；调用 pigpio.pi () 创建控制对象，通过 set_servo_pulsewidth 函数控制舵机转向。当超声波传感器检测到左侧墙壁距离小于设定阈值（20cm）时，触发左转指令，左转完成后恢复直行。

5.实验测试：在泡沫板赛道上多次测试小车运行情况，通过串口打印调试数据，调整电机转速（pwm 值）和转弯时长（time 值），确保小车精确完成 90 度转弯，记录传感器数据与小车动作响应，验证小车是否触及草坪区域。

五、实验现象及结果

1.实验现象：小车启动后沿直道匀速行驶，当接近直角弯道时，超声波传感器检测到左侧墙壁距离达标（小于 20cm），自动执行左转动作。转弯过程平稳，未碰撞墙壁，也未触及草坪等非路线区域，左转完成后继续沿直道行驶，随后成功通过第二个弯道，符合科目二考试标准。

2.小组分工：我和刘家辰负责程序编写、传感器调试与代码优化；组员赵可负责实验数据记录与问题排查。

3.思维过程：直角转弯的核心是 “时机判断 + 精准转向”，计划通过超声波传感器定位左侧墙壁位置，确定转弯触发时机；利用 Pigpio 库控制舵机实现稳定转向，结合电机转速调整，确保转弯角度精准达到 90 度，避免越界或碰撞。

4.遇到的难题及解决办法：

a.难题：直角转弯时无法精确旋转 90 度，存在偏移，易触及草坪或碰撞墙壁。解决方案：多次调整电机 pwm 值（转速）和 time 值（转弯时长），通过串口打印每次转弯的参数与实际效果，逐步优化参数组合，最终找到适配赛道的最佳参数，实现精准转弯。

六、思考与收获

本次实验的逻辑也比较简单，通过对整个过程的简单分析，即可完成。不过仍然存在一定的问题，可能是地面不平或者车轮磨损，小车在直行过程中仍会存在一定偏移，为了成功完成实验，我们调整了避障距离，使其能恰好通过第二个弯道。本次实验最大的问题存在于硬件层次，因此，在本次实验中我收获到理解了超声波传感器在 “时机判断” 中的关键作用以及在解决实际问题时更具现有条件灵活调整的重要性，体会到嵌入式系统中 “理论参数” 与 “实际效果” 的差异，通过反复测试迭代优化参数，锻炼了我的耐心与问题排查能力。

实验三 自主实验：基于红外传感器的自动循迹行驶

一、目的

1.理解红外传感器自动循迹的工作原理与应用场景。

2.掌握红外探测法的核心逻辑，能根据地面反射光强度判断赛道位置。

3.实现智能小车沿黑色胶带赛道自动循迹，了解自动驾驶的基础实现逻辑。

二、内容

编写程序通过红外传感器检测黑白跑道的反射光差异，根据传感器反馈信号控制小车方向，实现自动循迹行驶。当检测到终点垂直黑线时，小车自动停止。

三、背景知识

1.红外传感器原理：通过发射红外光，利用不同颜色物体的反射率差异判断位置。白色物体反射率高（约 90%），黑色物体反射率低（约 3%-14%），传感器将光强变化转化为电信号传输给树莓派。

2.寻迹算法逻辑：使用三个位置的传感器，内侧左右两个传感器控制转弯逻辑，外侧一个传感器实现停止逻辑。初始状态下内侧传感器位于黑色赛道，外侧位于白色地面。左右两侧均检测到黑线且外侧未检测时，小车直行；左侧检测到、右侧未检测时，小车左转；右侧检测到、左侧未检测时，小车右转；内两侧及外侧同时检测到黑线时，小车停止。

3.红外传感器接口：发射端接树莓派 GPIO16，接收端接 GPIO17，通过高低电平判断是否检测到黑线。

四、实验步骤

1.硬件连接：将红外传感器固定在小车底部，确保传感器与地面距离为 2cm（最佳检测距离），连接电源、地线与 GPIO 引脚。

2.程序编写：使用 Python 语言编写寻迹逻辑，初始化 GPIO 引脚为输入模式，循环读取左右传感器的电平信号，根据不同信号组合发送对应的 UART 电机控制指令（如直行指令 #006P1900T0050!#007P1100T0050!#008P1900T0050!#009P1100T0050!）。

3.赛道测试：用黑色胶带在地面铺设田径场形状赛道，终点处设置垂直黑线。多次测试小车循迹效果，通过专用螺丝刀调整传感器灵敏度，优化电机响应速度。

五、实验现象及结果

1.实验现象：小车启动后沿黑色胶带赛道稳定行驶，遇到弯道时，红外传感器及时检测到黑线位置变化，小车自动调整方向，始终贴合赛道行驶。到达终点时，外侧传感器同时检测到垂直黑线，自动停止运行。

2.遇到的难题及解决办法：

a.难题 1：红外传感器灵敏度不高，无法准确区分赛道。解决方法：询问老师后使用专用螺丝刀调整传感器灵敏度，提升黑线识别精度。

b.难题 2：最外侧传感器损坏，无法识别停止信号。解决方法：更换循迹算法，仅使用内侧两个间距较近的传感器循迹，通过两侧信号差异控制转向。

c.难题 3：终点黑线与底板砖缝混淆，导致停止时机错误。解决办法：增加终点检测判定条件，要求两侧传感器同时检测到高电平且持续 0.5 秒，才执行停止指令，防止单点误触发。

六、思考与收获

在该实验我的分工中，我经历了初始方案由于硬件条件和实际场地的限制，无法正常运行的困难。因此，我根据现有硬件条件，调整算法并进行优化，使其适应当前条件并最终完成实验。在该实验中，我也是更加理解在技术的应用中要灵活多变，举一反三，合理利用利用现有条件，使其效益最大化。同时在技术层次，我掌握了红外传感器的工作原理与寻迹算法设计，理解了反射率差异在环境感知中的应用。

实验四 自主实验：基于视觉的自动循迹行驶

一、目的

1.理解机器视觉处理技术的概念，掌握车载摄像头、道路标线识别及视觉处理平台的工作原理。

2.熟悉 OpenCV 库的核心功能，能实现图像缩放、灰度化、滤波、阈值分割及轮廓检测等处理。

3.实现智能小车基于视觉的自动循迹行驶，对比红外循迹，理解不同感知技术的优劣。

二、内容

通过车载摄像头拍摄实时影像，利用 OpenCV 库处理图像识别道路黑色胶带标线。根据标线质心位置判断小车偏移方向，发送 UART 指令控制小车实时纠偏行驶。当检测到终点垂直黑线时，小车自动停止。

三、背景知识

1.计算机视觉：一门研究如何使机器 “看” 的科学，通过摄影机和电脑替代人眼进行目标识别、跟踪和测量，从图像或多维数据中提取信息。

2.OpenCV 简介：跨平台的计算机视觉和机器学习软件库，提供图像处理、物体检测与跟踪、特征提取等功能，支持图像缩放、灰度化、高斯滤波、阈值分割、轮廓检测等操作，适用于视觉循迹场景。

3.图像处理流程：先将摄像头采集的图像缩放至合适尺寸，转化为灰度图以简化计算；通过高斯滤波去除噪声；利用阈值分割提取黑色标线区域；通过轮廓检测找到最暗区域（标线），计算其质心坐标；根据质心与图像中心的偏移量控制小车转向。

4.UART 电机控制：沿用 #idPpwmTtime! 指令格式，通过调整四个电机的 pwm 值实现直行、左转或右转。

5.摄像头操作设置：通过localhost：8090控制摄像头舵机。

四、实验步骤

1.硬件连接：将摄像头安装在小车云台支架上，调整角度确保能清晰拍摄地面赛道；摄像头数据接口连接树莓派，供电接口接 5V 电源，确保稳定供电。

2.环境搭建：在树莓派上安装 OpenCV、numpy 等依赖库，导入 ZL_SDK 中的 UartServer 和 z_beep 模块，配置串口波特率为 115200。

3.程序编写：参考 view_follow_line.py 代码，编写视觉循迹程序。

a.初始化：蜂鸣器初始化、串口配置、摄像头启动，蜂鸣器响三声提示实验开始。

b.图像预处理：将摄像头采集的帧缩放至 320240，截取下方 120-240 区域作为感兴趣区域（ROI）；转化为灰度图，通过高斯滤波（55 核）去噪；使用阈值分割（阈值 40）提取黑色区域，经腐蚀和膨胀处理优化轮廓。

c.轮廓检测与质心计算：查找 ROI 中的轮廓，筛选最暗轮廓（平均亮度最低），通过矩运算计算质心坐标（cx, cy）。

d.控制逻辑：当 cx 在 120-200 范围内时，小车直行；cx <120 时原地左转；cx> 200 时原地右转；未检测到轮廓时小车停止。

4.赛道测试：用黑色胶带铺设田径场形状赛道以及s型弯道，田径场赛道终点设置垂直黑线，s型弯道末端无赛道。多次测试小车循迹效果，调整阈值、滤波核大小、转向系数等参数，优化循迹稳定性和响应速度。

五、实验现象及结果

1.实验现象：小车启动后，摄像头实时采集赛道图像，经处理后准确识别黑色标线。当标线位于图像中心时，小车匀速直行；遇到弯道时，根据质心偏移量自动原地转向纠偏，始终贴合赛道行驶；小车在运动场赛道以及S型弯道均成功完成循迹。

2.小组分工：刘家辰负责程序编写、图像处理算法优化及参数调试；王哲负责摄像头舵机调整，小车运行参数优化以及提供算法调整建议；赵可负责搭建实验场地，实验数据记录、现象观察及问题排查。

3.思维过程：核心思路是 “图像采集 - 预处理 - 特征提取 - 决策控制”。先通过摄像头获取赛道信息，经预处理简化图像、突出标线特征；再通过轮廓检测和质心计算定位标线位置；最后根据位置偏移量动态生成电机控制指令，完成轨迹调整，实现循迹。

4.遇到的难题及解决办法：

a.难题1：光照变化影响标线识别，强光下阈值分割效果差。解决方法：降低室内高强度环境光干扰，调整阈值为自适应阈值，结合轮廓平均亮度筛选，提升抗光照干扰能力。

b.难题2：弯道处轮廓检测不准确，导致转向过度或不足。解决方法：优化转向系数（调整 (160 - cx) 的倍数），缩短转向时间（25 毫秒），减少单次转向幅度，提升纠偏平滑性。

c.难题3：摄像头识别赛道质心位置设置不合理，提取摄像头画面范围偏低。解决方法：调整摄像头舵机角度，改变转向判定的范围条件，增大摄像头的提取面积，使程对赛道的视觉循迹效果更好。

d.难题4：摄像头抖动导致图像模糊，轮廓提取错误。解决方法：加固摄像头安装支架，增加图像缩放比例，扩大高斯滤波核，减少抖动带来的噪声影响。

e.难题5：在小车不间断的运动过程中，小车循迹的转向经常不符合预期，要不幅度过大要不就是幅度过小冲出赛道，原因是在行进中同时调整车身位置逻辑较为复杂。解决方案：对逻辑进行简化，将行进和转向逻辑分开进行处理，再单独调整其各自参数，循迹准确度大大增强；

六、思考与收获

在本次实验中遇到了很多方面的小问题，经过和组员的不断讨论以及查询大量资料，参考了不同的树莓派小车设计思路，学习了视觉处理的方法，参考了如下博客https://www.cnblogs.com/MingruiYu/p/12184953.html。本次实验我主要负责整体算法的思路设计以及最后各种参数的调整，其中遇到比较棘手的问题是当视觉循迹过程中需要对车身进行微调是总会出现一定偏差，要不过小偏离路线要么过大冲出路线。在解决这个过程中，我思考了一下几个方面：1.降低车速，来给小车更多的反应时间，达到更加准确的方向调整；2，提高转向因子（我们的转向逻辑是根据摄像头中路线的偏移量去确定小车的调整幅度）并降低单次调整时间。这样的好处是使小车的调整更为灵敏同时避免转幅过大。该思路是我们最后完成这个实验的关键所在。3.提高判定偏离的阈值。这样同样使小车的调整更为灵敏。4.就是对外部光线干扰的排除。我们发现在亮光照射的时候，视觉分析十分容易被干扰，效果不佳。有着我们组内成员的不屑努力，终于是在课程结束后的下一周补做调整完成。其解决思路是我提出将转向因子翻倍，这个看似疯狂的举措，其十分有效，小车能灵敏反应路线偏移，并在短时间内完成调整，由于单次短时间的限制，也不会出现幅度过大的问题。在这个实验的完成过程中，我受益匪浅，每一项技术都要回归到实践中去才能真正掌握，不能空有理论知识，纸上谈兵不可取。同时，在不断的调整参数过程中，耐心与灵感，也是实验成功必不可少的一步。

课程调查

已系统掌握 C++，初步掌握Java，Python编程语言。其中，Python 语言在本次智能小车实验中应用最直接，能够使用其进行树莓派 GPIO 引脚初始化、传感器数据读取、UART 电机控制指令发送等操作，且能结合 Pigpio、OpenCV、numpy 等库实现复杂功能（如视觉循迹中的图像预处理、轮廓检测）；C++ 具备面向对象编程与嵌入式开发基础，可理解树莓派底层驱动逻辑（如 Pigpio 库的 C 语言核心实现）；

对该课程的建议：

该课程在课堂安排上的一大优势是给予了充足的自主探索时间，这一过程充满趣味性与探索性，极大地助力了个人自主学习能力的提升，也为同学间的讨论交流创造了良好条件。

但课程也存在一定不足，例如在部分知识点的讲解上缺乏系统引导，易导致进度卡顿。不过在老师的耐心帮助下，这些问题最终都得以解决。其中我觉得比较难的部分是使最开始的代码正常运行，尽管已经存在规范的库函数，但是最开始的代码运行总是磕磕绊绊，出现一系列问题。还有就是对于摄像头的调用，其开发环境配置较复杂，以及需要一定课外的知识储备的学习，且由于缺乏一定的知识储备，在面对突发问题会比较束手无策。

因此，建议课程在初始阶段增加系统的基础知识讲解模块，例如树莓派的硬件基础结构、GPIO 引脚的选型与使用规范、Pigpio 等基础库函数的功能与调用，能够在开始建立一个完整框架。

最后，十分感谢课程老师的认真教学，总能尽力满足我们的学习需求，为实验开展提供了有力支持。

测验问题：

1.树莓派的输入输出方法有哪些？（并思考我们运用了哪几种方式，分别是哪几个针脚）。

1.GPIO（通用输入输出）：通过通用引脚实现数字信号的输入输出，支持高低电平控制、PWM 输出等。在实验中，我们运用该方式连接超声波传感器（TRIG 接 GPIO23、ECHO 接 GPIO24）、红外传感器（发射端 GPIO16、接收端 GPIO17）、舵机（GPIO18），用于传感器数据采集和舵机 / 电机控制。

2.UART（通用异步收发传输器）：通过串口实现设备间的串行通信，实验中用于向电机发送控制指令（指令格式#idPpwmTtime!），涉及树莓派的 UART 引脚（如 TXD、RXD）。

3.I2C（集成电路总线）：一种两线式串行总线，用于连接传感器、显示器等外设，本实验未直接运用，但可拓展用于连接 OLED 屏幕等设备。

4.SPI（串行外设接口）：高速同步串行接口，适用于数据传输速率要求较高的场景，本实验未涉及。

2.树莓派有哪些优势，我们为什么在小车上运用树莓派4B。（并思考近年来树莓派有何发展，有可能有何新作为，我国开发的芯片有哪些，取得了哪些进步）。

优势：

体积小、功耗低，便于集成到小车硬件结构中，且续航压力小。

性能强劲，搭载四核 ARM Cortex-A72 处理器，可流畅运行 Python、OpenCV 等程序，满足视觉循迹的图像处理需求。

接口丰富，GPIO、UART、I2C 等接口可直接对接传感器、电机，无需额外扩展板，降低硬件复杂度

2023 年发布树莓派 5，性能较 4B 提升约 2 倍，新增 PCIe 接口，支持更高带宽的外设（如高速摄像头、SSD 硬盘），未来在嵌入式 AI、边缘计算领域或有更多应用。

我国开发的类似芯片有：瑞芯微 RK3588：性能接近树莓派4B，支持8K视频编解码、AI 加速，在智能安防、工业控制领域应用广泛；全志T527：主打低功耗，集成多种外设接口，适用于物联网终端设备，生态逐步完善。

3.何为具身智能？该领域的研究侧重是什么？（并思考我们课程中的内容涉及了哪些方面，又和哪些相关领域挂钩）。

具身智能是指智能体通过自身物理身体与环境的交互来产生智能行为的理论，研究侧重 “感知 - 动作” 的闭环交互，强调身体（硬件载体）、环境、智能算法的协同，而非单纯依赖抽象的符号推理。我们课程中涉及感知（超声波、红外、摄像头采集环境信息）、决策（树莓派运行算法判断行驶策略）、动作（电机、舵机执行转向 / 直行）的闭环。和机器人学（移动机器人控制）、人工智能（计算机视觉、强化学习）、嵌入式系统（硬件 - 软件协同开发）相关联；

4.超声波测距传感器的原理和分类，以及他们的优缺点。（并思考我们采用了哪种超声波测距，为什么使用该种技术？在其他场景下技术选型是否会有所不同）

通过发射 40kHz 左右的超声波脉冲，测量脉冲从发射到被障碍物反射回接收端的时间差，再根据公式 d = t×声速/2（声速约 340m/s）计算距离。

主要有收发一体和收发分体两类：收发一体优点是：体积小、集成度高；缺点是：波束角大，易受旁瓣干扰；收发分体的优点：测距精度高、抗干扰强；缺点：体积较大

实验采用近距离收发一体式超声波传感器，选型原因主要有：成本低、易集成，满足小车避障（检测 20cm 内障碍）和直角转弯（检测左侧墙壁距离）的需求。

其他场景选型中，若需高精度测距（如工业自动化），可选收发分体式或激光雷达。

5.红外传感器的原理和分类，以及其优缺点。（并同样思考我们采用了技术，为什么使用该种技术？在其他场景下技术选型是否会有所不同），或者根据所选自主实验内容，使用AI工具分析技术细节，实际运用场景等问题

原理：通过发射红外光（通常波长 850nm 或 940nm），利用不同物体对红外光的反射率差异（如黑色物体反射率低，白色物体反射率高），将光强变化转化为电信号，从而判断物体位置或存在性。

分类及优缺点：主要分为反射式和对射式：反射式的优点主要有：可独立检测，安装灵活；缺点是：易受环境光照（如阳光）干扰；对射式的优点主要有：抗干扰强、检测距离远；缺点是：需成对安装，成本略高；

实验采用反射式循迹红外传感器，选型原因主要是因为其成本低、针对性强，可精准检测黑色胶带与白色地面的反射差异，满足循迹需求。

其他场景选型差异：若需计数（如生产线计件），可选对射式红外。

6. 为什么链接localhost：8090就能看到摄像头实时画面并简单控制小车

在浏览器中输入 localhost:8090 就能查看摄像头实时画面并控制小车，核心是树莓派上运行了一套 “Web 服务中间层”—— 它一边对接摄像头、电机等硬件，一边通过网络端口（8090）向浏览器提供 “可视化界面 + 数据交互能力”，本质是 “硬件控制逻辑” 与 “Web 网络服务” 的协同，结合你的实验硬件（树莓派 4B、CSI/USB 摄像头、电机）和软件环境